| 吉林师范大学货物（设备）采购询价单2015002 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价时间：2015.5.21 |  |  | 供应商报价时间: |  |  |  |
| 采购人全称 | 吉林师范大学招标采购中心 |  | 供应商全称(须加盖公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 四平市铁西区海丰大街1301号，邮编：136000 |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 联系人及电话 | 王福军，0434-3296533 |  | 联系人、联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号、性能 | 数量 | 响应规格、型号、性能（不得低于需求） |  | 价格 | 供货期 |
| 空调 | 12.5kW 单冷 标准冷凝器 1．涡旋压缩机: 采用Copeland独有的专利技术——柔性设计，涡旋盘互相磨合而不磨损，– 在压缩过程中没有余隙容积，压缩效率高， 压缩机采用低压腔设计，抗液击能力强，内置保护功能，包括内置电机断路保护（温度及电流）、内置卸压阀、内置排气温度保护、内置防停机反转截止阀片等，涡漩压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多，涡漩式压缩机无需高、低压阀门。 2．蒸发器  大面积较相同功率段舒适空调大25%，管径采用ø9.52，内螺纹，亲水膜，高效率换热铝翅片 3．电机无级调速 室内显示器可直接读取室外机风机运行状态及管路实时压力，风量比同制冷量舒适性空调风量大35%以上。 4．专业设计  全金属蜗壳，全金属叶轮，整机动平衡调测  高效率低能耗，低噪音，除湿需求时自动降低风机转速，快速除湿，具备气流丢失检测功能，可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息，结构设计兼容EC 风机，可提供EC 5．加热器: 正温度系数陶瓷式电热器，避免过热，两级电加热，电控系统经过了严格的EMC测试 A 、EMI 描述 标准 连续干扰电压 GB 4343 连续干扰功率 GB 4343 断续干扰电压 GB 4343 谐波电流 GB 17625.1 B 、EMS 描述 参考标准 静电放电 GB 4343.2 电快速瞬变 GB 4343.2 最高230MHz的注入电流 GB 4343.2 浪涌 GB 4343.2，电压暂降和短时中断 GB 4343.2 6．内置通讯，防雷设计，抗干扰性更强，超宽输入电压设计， 输入电源380V± 15％，可根据用户需求设置输入电源保护范围（默认±15％），具备缺相保护、提示、告警功能，可选配错相自动调整功能，根据24小时*365天连续运行设计，设计寿命10年。 在指定时间内，自动调整温湿度设定和精度，采集环境温度、湿度，然后将采集值传给主控板，对机组进行控制 •温度达到设定值即可将机组休眠，完全节省能耗。 •单台机组最多可外接4个节能卡 7．控制与显示器  先进的智能化微电脑控制系统，全中文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面  多级密码保护，防止误操作，运行状态智能显示，专家故障诊断，记录各主要部件的运行时间， 设置参数自动保护，即使停电，后也可以保存运行参数和告警记录，储存200条历史告警信息，控制系统增加抗干扰性电路设计，抗干扰性更强。 全中文LCD显示器，信息丰富，功能强大 | 1 | 空调品牌： 生产商： 具体参数： |  |  |  |
| 保修政策 | 全球联保，享受三包服务，质保时间：3年，质保备注：3年部件，3年人工，3年现场。 |  | 总报价：（开具发票转账付款价格，应一次报出一个不可更改的最终报价。） |  | 人民币小写： |  |
| 报价截止日期 | 2015.5.29（下午16：00之前） |  | 大写：人民币 |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |
| 备注：本询价单需供应商一方加盖公章后方为有效，传真件有效，电子版扫描件有效。本询价单报价超过人民币肆万伍仟元者无效。 |  |  | 一旦我方成交，保证按按上述列表要求准时完成全部供货，并交付使用。我方保证以上内容的真实，并承担因违约造成的全部责任。 |  |  |  |