附件

| 光学平台技术参数与规格要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 台面尺寸（长x宽x厚） | 2400x1200x457mm |  |
| 平台系统尺寸（长x宽x高） | 2400x1200x860mm |  |
| 高度调整范围 | 10mm |  |
| 安装孔 | M6 |  |
| 孔间距 | 25mm |  |
| 边缘孔边距 | 12.5mm |  |
| 边缘设计 | 边缘刻度标识 |  |
| 表面钢材 | 400序列铁磁不锈钢 |  |
| 上下表面钢材厚度 | 4.8mm |  |
| 表面平整度 | 0.1mm@600x600mm |  |
| 内结构 | 全内面板蜂窝结构, 全结构钢材 |  |
| 内外密封方式 | 19mm深锥形杯状结构，无腐蚀性高分子材料 |  |
| 负载挠度 | <1.3 x 10-3 mm |  |
| 最大相对动力值 | <7.6 x 10-8 mm |  |
| 最大动力学挠度系数 | 0.8x10-3 |  |
| 水平起振频率 | 1.5hz |  |
| 5hz水平阻尼效率 | 85% |  |
| 竖直起振频率 | 1hz |  |
| 5hz竖直阻尼效率 | 95% |  |
| 自平衡精度 | +/- 0.25mm |  |
| 最大负载 | 3500kg |  |

注：投标产品技术参数允许正偏离。